深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：                电路与电子学

实验名称：               电路定理的验证

学院： 计算机与软件学院专业： 计算机科学与技术（创新班）

报告人：  李文俊  学号： 2023150001  班级： 高性能班

同组人：                 无

指导教师：             	杨烜

实验时间：        		2024/10/11

实验报告提交时间：     	2024/10/20

教务处制

一．实验目的

(1)掌握含源二端网络戴维南等效电路参数的测定方法。

(2)验证戴维南定理、诺顿定理、叠加定理。

二．实验步骤与结果

任务一 测量有源二端网络的等效电阻

(1)从电工原理（二）EEL-53实验挂箱中选用图3-12电路，接入恒压源Us=12V和恒流源Is=20mA(注意Is的接入方向，且电流源选用200mA挡)，并将S2往右拨（注意保持断开此实验箱上原有的可调负载RL)。

(2)S1往上拨，用电压表测量开路电压Uoc(UAB),将数据记入表3-13中。

(3)S1往下拨（将端口短路），用电流表测量短路电流Isc,将数据记入表3-13中。

表3-13 等效参数的测定

| Uoc/V | Isc/mA | Rs=Uoc/Isc |
| --- | --- | --- |
| 1.490 | 3.12 | 477.56 |

任务二 测量有源二端网络的外特性

(1)在图3-12电路中，S2仍往右拨（仍保持断开此实验箱上原有的可调负载RL)。将S1往上拨，在A、B端外接可调负载RL。RL选用元件箱（一）EEL-51中的x100Ω的可调电阻。

(2)改变负载电阻RL的阻值，逐点测量对应的负载电压和电流，将数据记入表3-14中，并计算有源二端网络的等效参数Rs。

表3-14测量有源二端网络外特性

| RL/Ω | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL/V | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 0.56 | 0.43 | 0.27 |
| IL/mA | 1.10 | 1.19 | 1.30 | 1.41 | 1.55 | 1.71 | 1.97 | 2.24 | 2.55 |

任务三 验证戴维南定理

测量有源二端网络等效电压源的外特性。图3-13电路是图3-12的等效电压源电路。图中，电压源用表3-13中的Uoc数值1.490V，内阻Rs按表3-13中计算出来的Rs=477Ω(取整)选取固定电阻，负载RL仍选用元件箱（一）EEL-51中的x100Ω的可调电阻。改变负载电阻RL的阻值，逐点测量对应的电压、电流，将数据记入表3-15中。

图3-13戴维南等效电路

表3-15测量有源二端网络等效电压源的外特性

| RL/Ω | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL/V | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.54 | 0.41 | 0.24 |
| IL/mA | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.27 | 1.42 | 1.61 | 1.81 | 2.08 | 2.41 |

任务四 验证叠加原理

(1)按图3-14接线，图中的电源Us1用恒压源I路可调电压输出端，选择20V挡，并将输出电压先调到+12V; Us2用恒压源Ⅱ路可调电压输出端，选择10V挡，并将输出电压先调到+6V(以直流数字电压表读数为准)：开关S3往上拨（投向R3侧）。

(以下测量要注意记录所有数据的正负号)

(2)Us1电源单独作用时，将开关S,往上拨（投向Us1侧），开关S2往下拨（投向短路侧），测量各电压和电流记录于表3-17中。

(3)Us2电源单独作用时，将开关S1往下拨（投向短路侧），开关S2往上拨（投向Us2侧），测量各电压和电流记录于表3-17中。

(4)Us1和Us2共同作用时，开关S1往上拨（投向Us1侧），S2也往上拨（投向Us2侧），测量各电压和电流记录于表3-17中。

表3-17 验证叠加定理

| 测量项目 实验内容 | Us1/V | Us2/V | I1/mA | I2/mA | I3/mA | UAB/V | UCD/V | UAD/V | UDE/V | UFA/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us1单独作用 | 12 | 0 | 8.63 | -2.38 | -6.22 | 2.30 | 0.75 | 3.07 | 4.23 | 4.32 |
| Us2单独作用 | 0 | 6 | -1.21 | 3.63 | -2.43 | -3.52 | -1.16 | 1.19 | -0.60 | -0.62 |
| Us1，Us2共同作用 | 12 | 6 | 7.45 | 1.22 | -8.69 | -1.20 | -0.40 | 4.27 | 3.59 | 3.74 |

三．实验分析

1.理论值计算

测量值与理论值相对误差为8.12%，存在较大误差。

需要注意的是任务二的等效电路是根据任务一的理论值继续测量，而任务三的等效戴维南电路是根据任务一的测量值Uoc和Rs来计算理论值，这是两个任务计算理论值的本质区别。
任务二的平均相对误差1.743%，任务三的平均相对误差0.625%,相对较小

验证了戴维南定理的正确性

实际值与理论值相对误差为1.76%，可以推断所测量数据满足叠加定理

验证了叠加定理的正确性

2.误差分析：

测量值与理论值的误差都在误差的正常范围内，误差产生的可能原因：

- 仪器的精确值不高，电路不稳定，进而导致读数误差，不同时间下的测量值变化较大，没有等待电路稳定就进行测量，导致任务一的测量值误差较大

- 电阻的精确值不高，比如验证戴维南定理时不同器件箱连接的电阻理论值不同，导致测量值有所差别。

- 错误地将任务三中的等效电阻Rs直接连接510Ω，应该将任务一测量的实际值作为验证叠加定理的实际值。

四．实验心得

进行电路实验前应该预习实验内容，弄清楚实验的目的和方法和电路的实际连接方法，才能在实验过程中减少人为误差，比如错误连接电路和电阻。连接电路的过程中要先连好电路，并将电表调节到高量程，再打开电源，否则直接拿着两个电压源接口时会发生危险，电表也可能报警归零，误以为电流为零，产生错误的测量值。连接电路的时候尽量不要将插孔堆起来，这样会产生误差。要保持耐心，等待测量结果相对稳定再读数；同时要保持细心，在各种颜色的接线柱中明确连接的先后顺序，胸有成竹。

通过这次实验，以相对直观的数据测量出了二端网络等效电阻，并根据电阻验证了	叠加定理和戴维南定理，让我加深了对这两个定理的理解。

实验原始数据

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。